飛翔ソフトウェア

新人研修

Linuxドライバ開発編

| 日付 | 変更内容 | 変更者 |
| --- | --- | --- |
| 2021/04/07 | 新人研修向けに新規作成 | 庭 |

研修の目的

モバイル開発現場の業務に近い形の研修を行うことで、配属先でスムーズに作業を行えるようにする。

使用する機器・ソフト

- DragonBoard 410c

- UbuntuがインストールされたPC

-git/repo

-docker

-Androdi OS ソースコード

- WindowsがインストールされたPC

-Tera Term

-VNC Viewer

-Android platform-tools

-Vysor

-秀丸エディタやさくらエディタなどのテキストエディタ

- USBケーブル(Type-A to micro-B)

DragonBoard 410cとは

Qualcomm社のSoC「Snapdragon」を搭載したシングルボードコンピュータ。

Snapdragonは多くの携帯電話・スマートフォンに使用されている。

※Soc・・・System-on-a-chip。集積回路の1個のチップ上に、プロセッサコアをはじめ一般的なマイクロコントローラが持つような機能の他、応用目的の機能なども集積し、連携してシステムとして機能するよう設計されている、集積回路製品

主要スペック

| プロセッサ | Snapdragon 410(Cortex-A53/4コア、クロック最大1.2GHz、32-bit and 64-bit support) |
| --- | --- |
| GPU | Adreno 306(400MHz) |
| メモリ | 1GB(LPDDR3 533MHz) |
| ストレージ | 8GB eMMC 4.5 |
| 通信機能 | 2.4GHzのIEEE 802.11b/g/nに準拠した無線LAN(Wi-Fi)、 Bluetooth 4.1、GPS |
| I/O | HDMI(Type A)、USB 2.0(A端子×2、micro B端子×1)、40ピン拡張コネクタ、60ピンハイスピードコネクタ、microSDスロット(SD 3.0、UHS-I) |
| サポートOS | Android 5.1 (Lollipop) on Linux Kernel 3.10 Android 6.0 (Marshmallow) on Linux Kernel 3.10 Linux based on Debian 8.0 Open Embedded Ubuntu Core Windows 10 IoT Core |

Ubuntuとは

Debian GNU/Linuxを母体としたオペレーティングシステム（OS）である。Linuxディストリビューションの1つであり、フリーソフトウェアとして提供されている。

※LinuxディストリビューションとはLinuxカーネルとその他ソフトウェア群を1つにまとめ、利用者が容易にインストール・利用できるようにしたものである。

Linuxとは

Linuxとは、狭義にはUnix系オペレーティングシステムカーネルであるLinuxカーネルを指し、広義にはそれをカーネルとして周辺を整備したシステム全体のことをいう。

Linuxは、スーパーコンピュータ・メインフレーム・サーバ・パーソナルコンピュータ・組み込みシステム（携帯電話やテレビなど）など、幅広い種類のハードウェアで使用されている。

Linuxカーネルのソースコードは無償で入手でき、GNU一般公衆利用許諾書のもとにおいて、非営利・営利に関わらず誰でも自由に使用・修正・頒布できる。

スマートフォンやタブレット端末用プラットフォームAndroidはLinuxカーネルの上に構築されている。

機材構成図

今回の研修の大まかな構成図を記載する。

WindowsPC

UbuntuPC

DragonBoard410c

adb/ Vysor

fastboot

ソースコード

repo/git

ソースコード

docker

ビルドツール

テキストエディタ

ダウンロード

編集

書き込み

デバッグ

- WindowsPCからUbuntuPCへアクセスし、ソースコードの編集を行う

- UbuntuPCでdockerを使用してビルドに必要な環境を構築し、ソースコードのビルドを行う（ビルドのコマンドはWindowsPCからでも可）

- WindowsPCからUbuntuPCへアクセスし、ビルドの成果物を入手

- WindowsPCからfastbootツールを使用してビルドの成果物をDragonBoard410cへ書き込む

- WindowsPCからadbやVysorを使用してデバッグを行う

デバイスドライバの追加方法

フォルダ構成(Android配下)

/bootloader…abootのソースコード

/recovery…リカバリのソースコード

…initプロセスのソースコードやinit.rc、各種デーモンのソースコードが格納されている

…Linux kernelのソースコード

主にこの配下を編集する

…Android frameworkのソースコードが格納されている

…デバイス固有の情報を記載するmakefileが格納されている

フォルダ構成(kernel配下)

…ドライバのソースコードが格納されている

デバイスドライバの追加

既存のフォルダにファイルを追加してもよいが、分かりやすいように新規フォルダを作成し、その配下にデバイスドライバのソースコードを格納する。

- kernel/drivers配下にフォルダを作成する。フォルダ名に日本語は使用しないこと

- kernel/drivers/Makefileを編集し、1で追加したフォルダ名を追記する

これによって追加したフォルダがビルド時にMakefileを走査する対象に加えられる

下記例ではhishoというフォルダを作成している

- 1で作成したフォルダへソースコードとMakefileを追加する

下記例ではtest_driver.cというソースコードを追加する

ファイルの先頭には必ずGPLライセンスの表記とCOPYRIGHTを記載する

文字コードはUFF-8、改行コードはLFで保存すること

kernel/drivers/hisho/test_driver.c

// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 /*----------------------------------------------------------------------------*/ // COPYRIGHT HISHO Software 2021 /*----------------------------------------------------------------------------*/ カーネル内ではprintk関数を使うことでログ出力する。 ログはdmesgなどのコマンドでみることができる。 #include <linux/module.h> #include <linux/init.h> static int test_driver_init(void) { printk(KERN_INFO "test_driver loaded\n"); return 0; } module_init()/module_exit() マクロに関数を記載することで、ドライバがロード時、アンロード時に関数が実行されるようになる static void test_driver_exit(void) { printk(KERN_INFO "test_driver unloaded\n"); } module_init(test_driver_init); module_exit(test_driver_exit); MODULE_LICENSE("GPL v2");

kernel/drivers/hisho/Makefile

obj-y += test_driver.o

ビルド手順

UbuntuPC側

- Android環境のビルド

docker run -it --rm -v [ANDROID_BUILD_TOP]:/src android-build-trusty ※[ANDROID_BUILD_TOP]はビルドするソースコードが格納されているパス cd /src source build/envsetup.sh lunch msm8916_64-userdebug make -j2 ¦& tee make_$(date +%m%d%H%M).log ※-j2はUbuntuマシンのCPU数を超えないようにすること

上記をスクリプト化しているため、以下を実行する

./start_docker.sh cd src ./mk_kernel_userdebug.sh

DragonBoardへのソフト書き込み手順

WindowsPC側の手順

- WindowsPCをUbuntuPCと同じネットワークに接続する

- エクスプローラーを開き、アドレス欄に

\\hisho021

と入力

- あらかじめ作成した共有フォルダがあるので開く

開いた際にユーザー名とパスワードを求められる場合は先生役に訊くこと

- Androidのソースコードの環境を参照する

outフォルダ内にビルドした生成物が格納されている

- 成果物を確認する

out\target\product\msm8916_64に

以下のファイルが存在していることを確認する

| ファイル名 | 中身 |
| --- | --- |
| boot.img | Linux Kernelのビルド生成物 |
| recovery.img | Recoveryのビルド生成物 |
| emmc_appsboot.mbn | bootloader(aboot)のビルド生成物 |
| system.img | Androidのビルド生成物 |
| persist.img | ベンダー固有の設定領域の空データ |
| cache.img | アプリのキャッシュデータ保存領域の空データ |
| userdata.img | ユーザーデータ保存領域の空データ |

- DragonBoardにACアダプタを接続し、WindowsPCとUSBケーブルで接続する

ACアダプタ接続先

電源キー

USBケーブル接続先

- デバイスマネージャーからadbデバイスが見えたら、

コマンドプロンプトから

adb reboot bootloader

を実行してDragonBoardをfastboot（書き込み用のモード）に移行させる

- デバイスマネージャーからAndroid Bootloader Interfaceが見えたら、

fastbootコマンドを使用してDragonBoardへビルドの成果物を書き込む

fastboot flash boot boot.img

※今回の研修では以下は不要

fastboot flash recovery recovery.img

fastboot flash aboot emmc_appsboot.mbn

fastboot flash system system.img

fastboot flash cache cache.img

fastboot flash userdata userdata.img

XXX.imgは成果物のフルパスを入れること

書き込み成功後、

fastboot reboot

にて再起動させる

DragonBoardのデバッグ方法

ADBを使用する方法

DragonBoardとWindowsPCをUSBケーブルで接続し、

コマンドプロンプトから

adb shell

を実行する

logcat

と実行するとAndroidのログが確認できる

dmesg

または

logcat -b kernel

と実行するとkernel側のログが確認できる

lsやcdなどの基本的なLinuxのコマンドが使用できるため、ファイルシステムを介して様々なデバッグを行うことができる

Vysorを使用する方法

DragonBoardとWindowsPCをUSBケーブルで接続し、Vysorを起動してAndroid Devicesへ接続する

マウス・キーボードを使用してAndroidの画面を操作できる

基本設計

調査・検討

制御仕様書からドライバに必要な処理を挙げだし、実現方法を検討する。

・ボタン

[接続されているGPIOの設定]…pinctrlを使用して設定。

pinctrlとは… SoC等のI/O pinをLinux から設定するための機能。Device Treeに設定を記述し、ドライバから設定を行う Device Treeとは… デバイスのベースアドレスや、クロック、割り込み番号といった、ハードウェア固有のプロパティをカーネルから分離しデバイスドライバの再利用性を高めることが目的の機能。Device Treeに記載したプロパティをデバイスドライバから読み込んで使用する。

[GPIOの割り込みを受ける]…irqに登録。割り込みハンドラは専用スレッド上で実行させる。sleep中でも割り込みを検出できるよう、wakeup設定を行う。

IRQとは… Interrupt ReQuest。割り込み要求。割り込み要求は、キーボードやマウスなどの外部デバイスからCPUを呼び出すときに発生する。呼び出されたCPUは要求を受け付けるかどうかを判断して、受け付ける場合は、現在実行中の処理を中断して要求された処理（割り込みハンドラ）を優先して行う。割り当てられたIRQの一覧は以下を読み出すことで確認できる /proc/interrupts wakeup設定とは… CPUがsleep中に割り込みが発生した場合にCPUを起床させて割り込み処理を行えるようにする設定

スレッドとは… プロセス内で命令を逐次実行する部分であり、CPUコアを利用する単位。 プロセスとは… 実行中のプログラムのことで、1つのプロセスには、1つのメモリ空間が割り当てられ、実行するプログラム、変数や演算結果を格納するスタック領域などが含まれる。これをコンテキストと呼び、プロセス・スレッドが切り替わる事をコンテキストスイッチと呼ぶ。 なお、割り込み処理は実行中のプロセス・スレッドのコンテキストを間借りして実行されるため、割り込み処理中にコンテキストスイッチおよびそれが行われる可能性がある処理を行うことは禁止されている。 プロセス・スレッドの一覧は以下のコマンドで確認できる。 ps -A

[チャタリング対策]…専用スレッド上で実行される割り込みハンドラで行う。gpiolibを使用してGPIO値の読み出しとボタン状態の判定を行う。

gpiolibとは… GPIOを操作するための機能

・LED

[接続されているGPIOの設定]…pinctrlを使用して設定

[LEDの点滅]…タイマ、ワークキューなどの実現方法も考えられるが、専用スレッドを生成して実行する方法とする。

[点滅間隔をユーザースペースから変更可能とする]…モジュールパラメータを使用する

ユーザースペースとカーネルスペース… アプリケーション（OS上で動作するソフトウェア）が使用するメモリ領域のことであり、カーネルスペースとは、カーネルが使用するメモリ領域のことを指す。 モジュールパラメータとは… カーネルプログラム内部の指定した変数をパラメータとしてファイルに出力する機能のこと。モジュールパラメータを使用することで、カーネルモジュールとの情報のやり取りが出来る

[sleep防止]…wakelockを使用してLED点滅中はsleepしないよう制御する

wake lockとは… CPUがサスペンド状態になるのを抑止する機能

waitキューを用いて割り込みハンドラとの待ち合わせを行う

プロセス・スレッドの状態は、実行可能状態と待機状態（休止状態）があり、実行可能状態のプロセスはスケジューリングの対象となり、順番に実行権が与えられる。待機状態のプロセス・スレッドは、何らかの事象を待ち合わせている状態であり、条件が整うまでそれ以上の処理を継続できずスケジューリングの対象とならない。待機の対象となる可能性のあるカーネルオブジェクト（ファイルや、実ページ、端末など）は、それぞれwaitキューを用意し、待機状態に遷移したプロセスは、ある事象の待ち合わせ用に用意されているwaitキューに登録される。 待機状態のプロセスにはシグナルを受け付ける待機状態とシグナルを受け付けない待機状態の2種類がある。

モジュール構成図

ドライバの中にはどのような処理、機能があり、どんな機能が関連しているか。

大まかな構成図を描く。

test driver

IRQスレッド

LED点滅スレッド

irq

pinctrl

gpiolib

点滅間隔

モジュールパラメータ

ユーザー空間

カーネル空間

wakelock

waitキュー

機能設計

外部Ｉ/F設計

test driver外へ提供するI/Ｆを決める。

モジュールパラメータ

| パス | /sys/module/test_driver/parameters/blink_interval |
| --- | --- |
| 権限 | 所有者：read/write 所有グループ：read その他：read |
| 所有者・グループ | root ・ root ※今回の研修ではアプリ側の実装がないため、具体的な所有者は決めず、rootとしておく。 |

モジュールパラメータは/sys/module/[ドライバ名]/parameters/[パラメータ名]に生成される Linuxではファイルやディレクトリ一個一個に許可属性を与え、管理出来るようになっている。これを「パーミッション」や「権限」という。 それぞれ「所有者」「グループ」「その他のユーザー」にパラメータ（「読み込み」「書き込み」「実行」）を割り振りが可能となっている。

読み出し時

点滅間隔のms単位で返す。

書き込み時

ms単位の点滅間隔を書き込むことで点滅間隔を変更できる。今回の研修では複雑な条件を排除するため、LED点滅中であっても変更可能とする。

内部I/F設計

test driver内の機能同士でI/Fを決めることがあれば、検討する。

今回の研修では不要。

詳細設計

フローチャート

test driver内の処理フローを描いてく

起動時

START

wakeup設定

waitキュー初期化

END

必要な管理情報の確保

pinctrl設定

LED点滅スレッド

生成

irq設定

IRQスレッド

START

wakelock

10回繰り返し

ボタンGPIO値取得

①

5ms wait

②

GPIO値を0とする

③

点滅の設定値を更新

LED点滅スレッド

起床

END

- 3回連続で同じ値が読めたか？

- 値を確定できたか？

- 押し検出か？

Yes

No

Yes

No

Yes

No

LED点滅スレッド

START

スレッド停止要求がない間繰り返し

①

wait event

LED点灯

END

- LED点滅の設定値がONか？

- スレッド停止要求がない、且つ点滅の設定値がONの間繰り返し

Yes

No

wake unlock

点滅時間分wait

LED消灯

点滅時間分wait

②

シーケンス図

複数のスレッドが関連する場合など、シーケンス図を描いた方が分かり易い場合は記載する

irq

IRQスレッド

LED点滅スレッド

ボタン状態チェック

LED点滅開始

ボタン押しによる

割り込み発生

wakeup

ボタン押しによる

割り込み発生

ボタン状態チェック

LED点滅停止

wakeup

wakeup

wakeup

コーディング

プラットフォームドライバの登録

デバイスツリーの編集

kernel\arch\arm64\boot\dts\qcom\apq8016-sbc.dtsi

の一番下に以下を追記する

&tlmm_pinmux { test_pin { ○LED制御用GPIO36の設定 qcom,pin-func:0で通常のGPIOとして使用する pin_high：点灯時の設定値 drive-strength：2mA bias-disable:no pull設定 output-high：high出力設定 pin_low：消灯時の設定値 drive-strength：2mA bias-disable:no pull設定 output-high：low出力設定 label = "test_pin"; qcom,pins = <&gp 36>; qcom,pin-func = <0>; qcom,num-grp-pins = <1>; test_pin_high: pin_high { drive-strength = <2>; bias-disable; output-high; }; test_pin_low: pin_low { drive-strength = <2>; bias-disable; output-low; }; }; };

○ボタン制御用GPIO13の設定 qcom,pin-func:0で通常のGPIOとして使用する button_active：使用時の設定値 drive-strength：2mA bias-disable:no pull設定 input-enable：入力設定 &tlmm_pinmux { test_button { label = "test_button"; qcom,pins = <&gp 13>; qcom,pin-func = <0>; qcom,num-grp-pins = <1>; test_button_active: button_active { drive-strength = <2>; bias-disable; input-enable; }; }; };

○ドライバの設定 pinctrlに以下の設定情報を登録 init…LED消灯設定、ボタン使用時設定 led-low…LED消灯設定、ボタン使用時設定 led-high…LED点灯設定、ボタン使用時設定 ボタン制御用GPIO番号 button-gpios ボタンのチャタリング対策で使用する固定値 check-interval check-match-count check-max-count &soc { test_driver { compatible = "hisho,Testdrv"; pinctrl-names = "init", "led-low", "led-high"; pinctrl-0 = <&test_pin_low &test_button_active>; pinctrl-1 = <&test_pin_low &test_button_active>; pinctrl-2 = <&test_pin_high &test_button_active>; button-gpios = <&msm_gpio 13 0x0>; check-interval = <5>; check-match-count = <5>; check-max-count = <20>; status = "okay"; }; };

ドライバの編集

kernel\drivers\hisho\test_driver.c

に赤字部分を追加

#include <linux/module.h> #include <linux/init.h> #include <linux/platform_device.h> static int test_probe(struct platform_device *pdev) { int ret = 0; test_probe…ドライバ登録時に実行される関数 test_remove…ドライバ削除時に実行される関数 printk(KERN_INFO "test_probe was called %d\n", ret); return ret; } static int test_remove(struct platform_device *pd) { printk(KERN_INFO "test_remove was called.\n"); return 0; }

.compatibleに設定する文字列はデバイスツリーに記載したcompatibleの値と一致させること static const struct of_device_id test_dt_match[] = { {.compatible = "hisho,Testdrv"}, {}, }; MODULE_DEVICE_TABLE(of, test_dt_match); static struct platform_driver test_platform_driver = { .driver = { .name = "Testdrv", .owner = THIS_MODULE, .of_match_table = test_dt_match, }, .probe = test_probe, .remove = test_remove, };

platform_driver_registerでプラットフォームドライバの登録を行う

static int test_driver_init(void) { printk(KERN_INFO "test_driver loaded\n"); platform_driver_register(&test_platform_driver); return 0; } static void test_driver_exit(void) { printk(KERN_INFO "test_driver unloaded\n"); platform_driver_unregister(&test_platform_driver); }

動作確認

端末起動後、

adb shell dmesg > log.txt

を実行し、PCに保存されたlog.txtを開く。

test_driver loaded

および

test_probe was called

のログが出力されていること

起動時の初期化処理の実装

ドライバの編集

kernel\drivers\hisho\test_driver.c

に赤字部分を追加

#include <linux/module.h> #include <linux/init.h> #include <linux/platform_device.h> #include <linux/interrupt.h> #include <linux/gpio.h> #include <linux/of.h> #include <linux/of_gpio.h> #include <linux/pm.h> #include <linux/kthread.h> #include <linux/delay.h> struct test_driver_info { struct platform_device *pdev; struct pinctrl *pctrl; ドライバに必要な情報を構造体にまとめる struct pinctrl_state *pins_init; struct pinctrl_state *pins_low; struct pinctrl_state *pins_high; struct task_struct *thread; wait_queue_head_t queue_wait; bool led_switch; int button_gpio; u32 check_interval; u32 check_match_count; u32 check_max_count; };

static int _test_pinctrl_init(struct device *dev, struct test_driver_info *info) { int ret = 0; デバイスツリーからpinctrlの情報を取得 info->pctrl = devm_pinctrl_get(dev); if (IS_ERR(info->pctrl)) { ret = PTR_ERR(info->pctrl); goto out; } info->pins_init = pinctrl_lookup_state(info->pctrl, "init"); デバイスツリーからinitのpinctrl設定を取得 if (IS_ERR(info->pins_init)) { ret = PTR_ERR(info->pins_init); goto out; } info->pins_low = pinctrl_lookup_state(info->pctrl, "led-low"); if (IS_ERR(info->pins_low)) { デバイスツリーからled-lowのpinctrl設定を取得 ret = PTR_ERR(info->pins_low); goto out; } info->pins_high = pinctrl_lookup_state(info->pctrl, "led-high"); デバイスツリーからled-highのpinctrl設定を取得 if (IS_ERR(info->pins_high)) { ret = PTR_ERR(info->pins_high); goto out; } ret = pinctrl_select_state(info->pctrl, info->pins_init); initのpinctrl設定を実行 if (ret) { goto out; } out: return ret; }

static int test_probe(struct platform_device *pdev) { int ret = 0; ドライバに必要な情報を格納する領域を確保 struct device *dev = &pdev->dev; struct test_driver_info *info; info = devm_kzalloc(dev, sizeof(struct test_driver_info), GFP_KERNEL); if (info == NULL) { ret = -ENOMEM; goto out; } info->pdev = pdev; wakelockが使用できるように初期化 device_init_wakeup(dev, true); waitキューの初期化 init_waitqueue_head(&info->queue_wait); ret = _test_pinctrl_init(dev, info); if (ret) goto out; out: return ret; }

動作確認

端末起動後、

adb shell

cat /d/pinctrl/1000000.pinctrl/pinmux-pins

を実行し、出力結果に以下が含まれていること

pin 13 (gp-13): test_driver.69 (GPIO UNCLAIMED) function test_button-func group test_button

pin 36 (gp-36): test_driver.69 (GPIO UNCLAIMED) function test_pin-func group test_pin

cat /d/wakeup_sources

を実行し、出力結果に

test_driver.69

が含まれていること

LED点滅スレッドの登録

ドライバの編集

kernel\drivers\hisho\test_driver.c

に赤字部分を追加

static int test_led_blink(void *arg) { struct test_driver_info *info = (struct test_driver_info *)arg; スレッドが停止されるまでループ struct device *dev = &info->pdev->dev; wake lock解除 while (!kthread_should_stop()) { pm_relax(dev); wait_event_interruptible(info->queue_wait, info->led_switch); waitキューに登録して待つ } return 0; }

static int _test_init_led_thread(struct test_driver_info *info) { スレッドの生成 int ret = 0; info->thread = kthread_run(test_led_blink, info, "test_led_blink"); if (IS_ERR(info->thread)) { ret = PTR_ERR(info->thread); goto out; } out: return ret; }

static int test_probe(struct platform_device *pdev) { int ret = 0; struct device *dev = &pdev->dev; struct test_driver_info *info; info = devm_kzalloc(dev, sizeof(struct test_driver_info), GFP_KERNEL); if (info == NULL) { ret = -ENOMEM; goto out; } info->pdev = pdev; device_init_wakeup(dev, true); init_waitqueue_head(&info->queue_wait); ret = _test_pinctrl_init(dev, info); if (ret) goto out; ret = _test_init_led_thread(info); if (ret) goto out; out: return ret; }

動作確認

端末起動後、

adb shell

ps

を実行し、出力結果に以下が含まれていること

test_led_blink

割り込みの登録

ドライバの編集

kernel\drivers\hisho\test_driver.c

に赤字部分を追加

static irqreturn_t test_button_irqt(int irq, void *arg) { struct test_driver_info *info = (struct test_driver_info *)arg; struct device *dev = &info->pdev->dev; wake lock設定 printk(KERN_INFO "test_button_irqt\n"); pm_stay_awake(dev); LED点滅スレッドを起こす wake_up(&info->queue_wait); return IRQ_HANDLED; }

static int _test_init_irq(struct device *dev, struct test_driver_info *info) { int ret = 0; struct device_node *np = dev->of_node; デバイスツリーから各種値を読み出す enum of_gpio_flags flags = OF_GPIO_ACTIVE_LOW; ret = of_property_read_u32(np, "check-interval", &info->check_interval); if (ret) { goto out; } ret = of_property_read_u32(np, "check-match-count", &info->check_match_count); if (ret) { goto out; } ret = of_property_read_u32(np, "check-max-count", &info->check_max_count); if (ret) { goto out; } info->button_gpio = of_get_named_gpio_flags(np, "button-gpios", 0, &flags); if (!gpio_is_valid(info->button_gpio)) { ret = -EINVAL; goto out; 割り込みの登録 } ret = devm_request_threaded_irq(dev, gpio_to_irq(info->button_gpio), NULL, test_button_irqt, IRQF_TRIGGER_RISING ¦ IRQF_TRIGGER_FALLING ¦ IRQF_ONESHOT, IRQF_TRIGGER_RISING…立ち上がり時に割り込みが発生する指定 IRQF_TRIGGER_FALLING…立ち下がり時に割り込みが発生する指定 IRQF_ONESHOT…割り込みハンドラ実行中は割り込みを無効化する指定 "test_button", info); if (ret) { goto out; } enable_irq_wake(gpio_to_irq(info->button_gpio)); sleep中に割り込みが発生した際にCPUを起こす設定 out: return ret; }

static int test_probe(struct platform_device *pdev) { int ret = 0; struct device *dev = &pdev->dev; struct test_driver_info *info; info = devm_kzalloc(dev, sizeof(struct test_driver_info), GFP_KERNEL); if (info == NULL) { ret = -ENOMEM; goto out; } info->pdev = pdev; device_init_wakeup(dev, true); init_waitqueue_head(&info->queue_wait); ret = _test_pinctrl_init(dev, info); if (ret) goto out; ret = _test_init_led_thread(info); if (ret) goto out; ret = _test_init_irq(dev, info); if (ret) goto out; out: return ret; }

動作確認

端末起動後、

adb shell

cat /proc/interrupts

を実行し、出力結果に

msm_tlmm_irq  test_button

が含まれていること

adb root

adb shell

cat /proc/kmsg

を実行し、ログを確認しながらボタンを押す・放す度に

test_button_irqt

のログが出力されること

モジュールパラメータの登録

ドライバの編集

kernel\drivers\hisho\test_driver.c

に赤字部分を追加

static unsigned int blink_interval = 1000; module_param(blink_interval, uint, 0644);

動作確認

端末起動後、

adb root

adb shell

ls -l /sys/module/test_driver/parameters/blink_interval

を実行し、設定したパーミッションになっていること

cat /sys/module/test_driver/parameters/blink_interval

を実行し、

1000

が出力されること

echo 500 > /sys/module/test_driver/parameters/blink_interval

cat /sys/module/test_driver/parameters/blink_interval

を実行し、

500

が出力されること

割り込み処理の実装

ドライバの編集

kernel\drivers\hisho\test_driver.c

のtest_button_irqt関数の中身を実装する

ヒント

- ボタンのGPIO値取得方法

statusの値が0ならLow、1ならHighを表す

unsigned int status = 0; status = gpio_get_value_cansleep(info->button_gpio);

- 制御に必要な値

info->check_max_count：スキャンする最大回数(20)が格納されている

info->check_match_count：確定と判断する連続一致回数(3)が格納されている

info->check_interval：スキャン間隔(5)が格納されている

- 一定時間waitする方法

msleep();の引数に待ちたい時間(単位ms)を設定する

- 点滅・停止状態の管理

info->led_switch

に点滅要求(1)なのか、停止要求(0)なのかを格納する

LED点滅スレッドの実装

ドライバの編集

kernel\drivers\hisho\test_driver.c

のtest_led_blink関数の中身を実装する

ヒント

- LED点灯設定

以下の処理を行うことでLEDが点灯する

pinctrl_select_state(info->pctrl, info->pins_high);

- LED消灯設定

以下の処理を行うことでLEDが消灯する

pinctrl_select_state(info->pctrl, info->pins_low);

- 制御に必要な値

blink_intervalに点滅間隔(1000)が格納されている

- 一定時間waitする方法

msleep();の引数に待ちたい時間(単位ms)を設定する

- 点滅・停止状態の管理

info->led_switch

に点滅要求(1)なのか、停止要求(0)なのかが格納されている